IP CAM Axis P1344 Network Camera (ingresso ufficio)

RIGUARDO USO PER TIME LAPSE:

Sono presenti le action rules e le recurrences che occorrono per stabilire l’acquisizione programmata di immagini nel firmware a bordo (5.40.9.8).

Sono state prese informazioni da un documento pdf

Q:\CONSINFO.IT\CAM\Axis camera Time-lapse

COME FARE:

- RECIPIENTS: Stabilire la specifiche per connettersi al luogo dove verranno salvate tutte le immagini.

2) RECURRENCES:  Stabilire una ricorrenza, avrà un nome e ogni quanto verrà ripetuta.

3)ACTION RULES: Stabilire una azione da fare, per aggiungerla add->

-“Enable rule”=true

-“trigger”=Time (e poi scegliere la recurrence creata)

-“Schedule”=always     se si vuole che la recurrence continui all’infinito, se si vuole in certi momenti bisogna creare un nuovo “Schedules”

-“type”= Send Image

-“Stream profile”= JPEG

-“Image frequency”= 1 frame per second

-“Post trigger”=enable, 1 secondo

-“Send only”= enable,1 immagine

-“recipient” =Selezionare il recipient creato.

4)FINE: Occorre ottenere questo risultato.